广东省乐昌市2023年第四季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市银峰钛业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类型：工业颜料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市南郊九公里长乐化工厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标 情况 | 备注 |
| 废水 | 总排口 | 2023年11月17日 | pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 36 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.32 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.11 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  | 水温 | 28.7 | ℃ | — | — |  |
|  |  |  | 色度 | 3 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 11.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 5.54 | mg/L | — | — |  |

1、执行排污标准限值：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）(第二时段一级标准）。

- 填表人：                   复核人：                    审核人：

广东省乐昌市2023年第四季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市银峰钛业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类型：工业颜料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市南郊九公里长乐化工厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标 情况 | 备注 |
| 废水 | 废水排放口 | 2023年11月27日 | pH值 | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 84 | mg/L | 40 | 超标1.1倍 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 5452 | mg/L | 20 | 超标271.6倍 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.77 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 31.3 | ℃ | — | — |  |
|  |  |  | 色度 | 60 | 倍 | 40 | 超标0.5倍 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 40.4 | mg/L | 20 | 超标1.02倍 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 5.08 | mg/L | — | — |  |

1、执行排污标准限值：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）(第二时段一级标准）。

- 填表人：                   复核人：                    审核人：