广东省乐昌市2024年第一季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌东锆新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省韶关市乐昌市坪石镇石灰冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 排污口DW001 | 2024年03月07日 | pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.494 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 27.2 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.012 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.46 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.06 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 2.81 | mg/L | 6 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0099 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |

执行排污标准限值级别：参照该企业排污许可证副本执行。

- 填表人：                   复核人：                    审核人：